|  | «Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

# ФАКУЛЬТЕТ  _______ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ________

КАФЕДРА  _________КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ_______________

# ОТЧЕТ

по лабораторной работе № __1__

Вариант №2

Дисциплина: Машинно-зависимые языки и основы компиляции

Название лабораторной работы:  Изучение среды и отладчика ассемблера

Студент   гр.   ИУ6-44Б        _________28.02.2023   Аль Сабунчи Т.О.__

(Подпись, дата)                          (И.О. Фамилия)

Преподаватель                       __________________   __________________

(Подпись, дата)                            (И.О. Фамилия)

Москва, 2023

Цель работы

Изучение процессов создания, запуска и отладки программ на ассемблере Nasm под управлением операционной системы Linux, а также особенностей описания и внутреннего представления данных.

Задание

1) Для хранения всех программ лабораторных работ на компьютере в операционной системе Linux создать специальные каталог и подкаталог;

2) Вызвать текстовый редактор и ввести заготовку 32-х или 64-х разрядной программы на ассемблере. Внимательно изучить структуру программы и способ программирования системных вызовов для выполнения операций ввода-вывода и завершения программы. Зафиксировать текст программы с комментариями в отчете;

3) Выполнить трансляцию программы с листингом, а также компоновку. После чего запустить программу на выполнение;

4) Запустить отладчик edb. Средствами графического интерфейса отладчика открыть в нем исполняемую программу, после этого выполнить программу по шагам, контролируя содержимое регистров и оперативной памяти;

5) Добавить в заготовку несколько команд для вычисления результата следующего выражения: X=A+5-B. Сохранить программу с тем же именем, затем выполнить ее трансляцию, компоновку и загрузку в отладчик. Зафиксировать изменение программы в отчете;

6) Проследить в отладчике выполнение программы и зафиксировать в отчете результаты выполнения каждой добавленной команды (изменение регистров, флагов и полей данных);

7) Ввести следующие строки в разделы описания инициированных и неинициализированных данных и определите с помощью отладчика внутренние представление этих данных в памяти.

val1 BYTE 255

chart WORD 256

lue3 SWORD -128

alu BYTE ?

v5 BYTE 10h

BYTE 100101B

beta BYTE 23,23h,0ch

sdk BYTE „Hello“,0

min SWORD -32767

ar DWORD 12345678h

valar BYTE 5 DUP (1, 2, 8);

8) Определить в памяти следующие данные:

а) целое число 25 размером 2 байта со знаком;

б) двойное слово, содержащее число -35;

в) символьную строку, содержащую ваше имя.

Зафиксировать в отчете описание и внутреннее представление этих данных и дайте пояснение;

9) Определить несколькими способами в программе числа, которые во внутреннем представлении (в отладчике) будут выглядеть как 25 00 и 00 25. Проверить правильность, введя соответствующие строки в программу. Зафиксировать результаты в отчете;

10) Добавить в программу переменную F1=65535 размером слово и переменную F2= 65535 размером двойное слово. Вставить в программу команды сложения этих чисел с 1:

add [F1],1 add [F2],1;

Ход работы

Часть 1. Запуск приложения

Текст 32х разрядной программы:

section .data ; сегмент инициализированных переменных

ExitMsg db "Press Enter to Exit",10 ; выводимое сообщение

lenExit equ $-ExitMsg

section .bss ; сегмент неинициализированных переменных

InBuf resb 10 ; буфер для вводимой строки

lenIn equ $-InBuf

section .text ; сегмент кода

global _start

_start:

; write

mov eax, 4 ; системная функция 4 (write)

mov ebx, 1 ; дескриптор файла stdout=1

mov ecx, ExitMsg ; адрес выводимой строки

mov edx, lenExit ; длина выводимой строки

int 80h ; вызов системной функции

; read

mov eax, 3 ; системная функция 3 (read)

mov ebx, 0 ; дескриптор файла stdin=0

mov ecx, InBuf ; адрес буфера ввода

mov edx, lenIn ; размер буфера

int 80h ; вызов системной функции

; exit

mov eax, 1 ; системная функция 1 (exit)

xor ebx, ebx ; код возврата 0

int 80h ; вызов системной функции

Затем была проведена трансляция и листинг. После чего программа была запущена (рис.1).

Рисунок 1 – Трансляция, листинг и запуск приложения

По средствам терминала было запущено приложение EDB, и исполняемая программа открыта непосредственно в нем (рис.2).

Рисунок 2 – EDB

Левая часть приложения показывает шаги выполнения исполняемой программы, раздел Register отслеживает состояние регистров, Data Dump отвечает за отображения состояние памяти компьютера.

Часть 2. Написания первой программы

Текст 32-х разрядной программы (рис.3).

Рисунок 3 - Текст программы (1)

Выполняем трансляцию и компоновку программы. Запускаем ее в EDB и пошагово выполняем (рис.4-8). Фиксируем каждый шаг.

Рисунок 4 - Начало выполнения программы

Рисунок 5 – Команда MOV

Рисунок 6 - Команда ADD

Рисунок 7 - Команда SUB

Рисунок 8 - Команда MOV

Можно сделать вывод, что программа верно отработала все шаги.

Часть 3. Внутреннее представление данных

Прописываем строчки текста в раздел инициализированных и неинициализированных данный (в «data» отдел и «bss» отдел).

section .data ; сегмент инициализированных переменных

val1 db 255

chart dw 256

lue3 dw -128

v5 db 10h

db 100101B

beta db 23,23h,0ch

sdk db "Hello",10

min dw -32767

ar dd 12345678h

valar times 5 db 8

section .bss ; сегмент неинициализированных переменных

alu resw 10

f1 resb 5

section .text

global _start

_start:

; exit

mov eax, 1; системная функция 1 (exit)

xor ebx, ebx; код возврата 0

int 80h; вызов системной функции

По средствам использования приложения EDB, можно определить внутреннее представление данных, в разделе “Data Dump” (рис.9).

Рисунок 9 - Внутреннее представление данных

Данные:

1) val1 db 255 – первый байт;

2) chart dw 256 – следующие 2 байта;

3) lue3 dw -128 – следующие 2 байта;

4) v5 db 10h – следующий байт;

5) beta db 23, 23h, 0Ch – следующие 3 байта;

6) sdk db “Hello”, 10 – следующие 6 байтов;

7) min dw -32767 – следующие 2 байта;

8) ar dd 12345678h – следующие 4 байта;

9) valar times 5 db 8 – следующие 5 байтов;

10) alu resw 10 – следующие 20 байтов;

11) f1 resb 5 – следующие 5 байтов.

Изменяем код программы для определения целого числа, двойного слова со знаком, символьной строки. Текст получившейся программы:

A dw +25

B dd -35

C db "Tuka",0

D db "Тука",0

val1 db 255

chart dw 256

lue3 dw -128

v5 db 10h

db 100101B

beta db 23,23h,0ch

sdk db "Hello",10

min dw -32767

ar dd 12345678h

valar times 5 db 8

section .bss ; сегмент неинициализированных переменных

alu resw 10

f1 resb 5

section .text

global _start

_start:

; exit

mov eax, 1; системная функция 1 (exit)

xor ebx, ebx; код возврата 0

int 80h; вызов системной функции

В EDB можно увидеть изменение распределения памяти в разделе «Data Dump» (рис.10).

Рисунок 10 – Data Dump

Получаем следующее распределение памяти:

1) A dw  25 – целое число, занимающее первые 2 байта;

2) B dd -35 – число со знаком, следующие 4 байта;

3) C db “Tuka ”, 0 – символьная строка (латинские буквы), следующие 5 байт;

4) D db “Тука ”, 0 – символьная строка (русские буквы). Следующие 9 байт, учитывая маркер окончания строки.

Часть 4. Определение чисел

Определение чисел в программе может происходить несколькими способами. Сначала создадим переменную для числа «00 25» и посмотрим на Data Dump в EDB (рис.11). Затем сделаем точно также, но уже для числа «25 00» (рис.12).

Рисунок 11 - Число "00 25"

Рисунок 12 - Число "25 00"

На рисунке 11 продемонстрированы два способа задачи числа «00 25». В первом случае A1 = 2500h для смены байтов местами в памяти компьютера. Второй способ A2 работает на переводе числа в системах счисления.

Для рисунка 12 и числа «25 00» аналогичная схема.

Часть 5. Переполнение при симметрии

Для проверки переполнения приписываем следующий код (рис. 13).

Рисунок 13 - Текст программы (2)

При пошаговом выполнении программы можно заметить изменение флагов регистра (рис.14-16).

Рисунок 14 - Начальная позиция флагов

Рисунок 15 - Вторая позиция флагов

Рисунок 16 - Заключительная позиция флагов

Число «65535» – это максимальная граница для типа word, и при прибавлении единицы «F1» обнуляется, а в «CF» устанавливается флаг (флаг переноса) и в «AF» (флаг вспомогательного переноса).

При прохождении «F2» такого не случается, следовательно устанавливается исключительно флаг «AF».

Вывод

Во время выполнения данной лабораторной работы, были пройдены первоначальные шаги по изучению низкоуровневого языка программирования Aseembler. Были написаны и запущены несколько программ, которые показывали многие аспекты данного языка. Также была проведена работа с приложением EDB для проверки работы программы и для отслеживания внутреннего представления памяти. Прошло ознакомление с графическим интерфейсом программ EDB и SASM, а также проведены первичные математические операции на языке Assembler.

Контрольные вопросы

- Дайте определение ассемблеру. К какой группе языков он относится?

Assembler – низкоуровневый язык программирования, управляемый по средством написания команд, которые подбираются под процессор машины. Он относится к группе машинно-зависимых языков.

- Из каких частей состоит заготовка программы на ассемблере?

Заготовка программы на Assembler стоится из частей: section .data, section .bss, section.text.

- Как запустить программу на ассемблере на выполнение? Что происходит с программой на каждом этапе обработки?

Запуск программы идет по средствам ее трансляции, компоновки и выполнения. Во время трансляции программа переходит в двоичное представление, компоновка приписывает объектные коды.

- Назовите основные режимы работы отладчика. Как осуществить пошаговое выполнение программы и просмотреть результаты выполнения машинных команд.

Отладка выполняется по средствам кнопок в верхней левой части экрана  приложения EDB. Результаты можно увидеть в терминале.

- В каком виде отладчик показывает положительные и отрицательные целые числа? Как будут представлены в памяти числа: A dw 5,-5? Как те же числа будут выглядеть после загрузки в регистр AX?

Данные показаны в виде 16-ых цифр. A dw 5 будет выглядеть, как «05 00», A dw -5 будет «fb ff». При загрузки этих же чисел в регистр AX: A dw 5 станет «00 05», а -5 примет вид «ff fb».

- Каким образом в ассемблере программируются выражения? Составьте фрагмент программы для вычисления С=A+B, где A, В и С – целые числа формата BYTE.

mov AX, [A]

mov BX, [B]

add AX, BX

mov [C], AX